Maschinenschutz

SCHNELLLAUF-SPIRALTOR, Typ „EFA-SST®-MS“

Falls eine Ausführung der Toranlage gemäß eines bestehenden Lastenheftes gewünscht wird, bitten wir um eine Zusendung der Unterlagen zur Technischen Prüfung!

____ Stück Schnelllauf-Rolltor Maschinenschutz

Torausführung: 	EG-Baumustergeprüftes Sicherheitsbauteil im

Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mit

nachgewiesenem Performance Level "d" für

sicherheitsrelevante Funktionen nach

DIN EN ISO 13849

alleinwirkende kraftbetriebene trennende

Schutzeinrichtung mit Verriegelung nach DIN EN 14120:2016-05

Durchfahrtsbreite:	___________ (750 bis 3.000 mm)

Durchfahrtshöhe:	___________ (750 bis 3.000 mm)

Oberfläche der Stahlteile:	sendzimir-verzinkt

Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit: 	Auf ca. 2,2 m/s; Zu ca. 0,6 m/s

Max. Torblattgeschwindigkeit: 	bis zu 2,7 m/s

abhängig von der Torgröße

Max. Zyklen pro Minute:	7

Torblattführung:	Rundspirale

Anordnung Motor:		links, Hochfrequenzmotor mit Frequenzumformer

rechts, Hochfrequenzmotor mit Frequenzumformer

Oberfläche der Alu-Lamellen: 	eloxiert E6/EV1

Steuerung: 	EFA-MS Maschinenschutz (IP54)

Länderkennung: 	Europa, 3~/N/PE 400 Volt

Schaltschrankgröße:	380x380x120 mm

Schaltschrankabstand:	max. 3.000 mm

Endschalter unten:	Pilz (codierter Sicherheitssensor EN ISO 13849-1

Kategorie 4 PL e)

Sicherheits-Kontaktleiste:	nach DIN EN 12445 selbstüberwachend

Einweg-Lichtschranke:	Absicherung der Torschließebene

Leitfabrikat: EFAFLEX, Typ „EFA-SST-MS“ od. glw.