SCHNELLLAUF-FALTTOR, Typ „EFA-SFT® THERM“ (2-flügelig)

Herstellung, Lieferung und Montage von:

Schnelllauf-Falttor Typ „EFA-SFT® THERM“, 2-flügelig, mit elektro-mechanischem Antrieb,

2-flügelig, d.h. insgesamt 4 Torsegmente, 2:2 gekoppelt und mittig geteilt. Flügel um jeweils 90 Grad zu öffnen.

Die hochisolierende Toranlage besteht im Wesentlichen aus:

Vom tragenden Stahlrahmen getrennte Torblattelemente aus verzinkten, thermisch getrennten Stahlblechprofilen mit innenliegenden GFK-Stegen; Torblätter horizontal in ..... Felder aufgeteilt, Torfüllung aus thermisch getrennten und geschäumten Lamellen (40 mm stark). Torzargen und Öffnerkasten serienmäßig verzinkt, Flügelrahmenprofile lackiert nach RAL 7042 (Feinstruktur), Füllungen lackiert nach RAL 9006. Die Torblattfüllungen werden durch Gummidichtungen und spezielle Leisten wetterfest im Rahmen gehalten. Diese Einrichtung erlaubt den schnellen Tausch gesamter Felder.

Torblätter gegeneinander, zu den vertikalen Stahlzargen und zum Öffnerkasten abgedichtet, Bodenabschluss mit PES-Gewebe, Gummiprofildichtungen zwischen den Flügelsegmenten, gleichzeitig als Fingerklemmschutz ausgebildet, Hauptschließkante mit Hohlkammergummi abgedichtet. Flächenabhängig wird eine mittig am Boden angebrachte  Einlaufkulisse vorgesehen.

Kardangelenktechnik und kugelgelagerte Laufwagen zur gleichmäßigen Gewichtsverteilung über den gesamten Arbeitsbereich.

ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 1,0 m/sec.

Max. TORBLATTGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 1,4 m/sec.

(abhängig von der Torgröße)

SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 0,6 m/sec.

Die MICROPROZESSOR-STEUERUNG wird zusammen mit dem integrierten Frequenzumformer in einem separaten Kunststoff-Schaltschrank, Schutzart IP 65, eingebaut. Anschluss an Strom  230V -50 Hz bauseits.

Zum Lieferumfang gehört eine elektrische Sicherheits-Kontaktleiste nach DIN EN12453 selbstüberwachend.

Vorschriften gemäß DIN EN 13241-1 sind erfüllt

Widerstand gegen Windlast gemäß DIN EN 12424 bis zu Klasse 2

Wärmedämmung gemäß DIN EN 12428 bis zu 1,6 W/m²K

Luftschalldämmung gemäß DIN EN 7171 bis zu 21 dB(A)

(Werte sind abhängig von der Torgröße und der Ausstattung)

für lichte Durchfahrtsöffnung

Breite = ............... mm  x  Höhe = ............... mm

Herstellernachweis:

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

www.efaflex.com