Maschinenschutz

SCHNELLLAUF-ROLLTOR, Typ „EFA-SRT®-MS USD“

Herstellung, Lieferung und Montage von:

Schnelllauf-Rolltor Maschinenschutz Typ „EFA-SRT® MS USD“:

Das "EFA-SRT® MS USD" ist ein Maschinenschutztor – Sicherheitsbauteil mit nachgewiesenem Performance Level "d" für sicherheitsrelevante Funktionen nach DIN EN ISO 13849. Es ist eine alleinwirkende kraftbetriebene trennende Schutzeinrichtung, sowie eine Personen-Rückhalte-Einrichtung mit Verriegelung nach DIN EN ISO 14120.

Das Torblatt wird aus einem ca. 2 mm starkem, transparentem PVC-Behang mit Warnstreifen und Windsicherungen gebildet und ist frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

Die leistungsstarke Frequenzumrichtersteuerung ermöglicht im Zusammenwirken mit dem funktional angepassten Antrieb einen besonders dynamischen Torlauf. Die Verriegelungseinrichtung zur Abfrage der sicheren Geschlossenposition (Endschalter: Pilz) ermöglicht eine Anbindung an die Maschine in Kat. 4 / PL e nach DIN EN ISO 13849-1.

ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 1,3 m/sec.

Max. TORBLATTGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 1,8 m/sec.

(abhängig von der Torgröße)

SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 0,8 m/sec.

MAX. ZYKLEN PRO MINUTE:	7

Die MICROPROZESSOR-STEUERUNG wird zusammen mit dem integrierten Frequenzumformer in einem separaten Stahl-Schaltschrank, Schutzart IP 54, eingebaut. Anschluss an Strom 3~/N/PE 400 Volt bauseits.

Zum Lieferumfang gehört eine elektrische Sicherheits-Kontaktleiste nach DIN EN12453 selbstüberwachend: Das Zuleitungskabel muss geschützt in einer Energiekette innerhalb der Torzarge geführt werden.

für lichte Durchfahrtsöffnung

Breite = ............... mm  x  Höhe = ............... mm

Falls eine Ausführung der Toranlage gemäß eines bestehenden Lastenheftes gewünscht wird, bitten wir um eine Zusendung der Unterlagen zur Technischen Prüfung!

Herstellernachweis:

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

www.efaflex.com