SCHNELLLAUF-ROLLTOR, Typ „EFA-SRT®-MTL“

Herstellung, Lieferung und Montage von:

Schnelllauf-Rolltor Typ „EFA-SRT®-MTL“, mit elektro-mechanischem Hochleistungs-Torantrieb für den nicht windbelasteten Inneneinsatz als „Zutrittserschwernis“ in der Materiallogistik ohne Personenverkehr.

Der wesentliche Vorteil dieser wartungsarmen Torkonstruktion besteht in den äußerst schmalen Aluminium-Führungsschienen mit eng anliegender Torblattführung. Führungsschienen serienmäßig natur-eloxiert (E6-EV1). Standard-Torblatt aus 2 mm starkem PVC, volltransparent, seitlich geführt und auf horizontal gelagerte Welle gewickelt; PVC-Torblätter generell mit vertikalen Warnstreifen.

Der TORANTRIEB erfolgt mittels Hochfrequenzmotor als Direktantrieb. Die Torpositionen werden permanent durch verschleißfreie, induktive Näherungsschalter erfasst, wobei die Endlagen elektronisch ermittelt werden. Elektromechanische Endschalter sind hierzu nicht zulässig.

ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 1,5 m/sec.

SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 0,6 m/sec.

(abhängig von der Torgröße)

Die MICROPROZESSOR-STEUERUNG wird zusammen mit dem integrierten Frequenzumformer in einen separaten Kunststoff-Schaltschrank (Schutzart IP 54) mit CEE-Stecker eingebaut. Anschluss an Strom 230V / 50 Hz.

Zum Lieferumfang gehört ein Abschlusselement als Torblattspannung aus sendzimir-verzinktem Stahl mit angesetzter Dichtlippe.

Vorschriften gemäß DIN EN 13241-1 sind erfüllt;

für lichte Durchfahrtsöffnung

Breite = ............... mm  x  Höhe = ............... mm

Herstellernachweis:

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

www.efaflex.com