OPTIONEN für Schnelllauf-Rolltor „EFA-SRT-S®“:

Verkleidung der Wickelwelle/ Motor:

Motorabdeckung

Frontverkleidung über Motor und Welle

Komplettabdeckung über Motor und Welle

Oberfläche:

Pulverbeschichtung sämtlicher verzinkter Stahlteile in einem Farbton nach RAL __________     (Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

Minderpreis für Ausführung mit Standard-Geschwindigkeit:

ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 1,0 m/sec.

Max. TORBLATTGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 1,5 m/sec.

(abhängig von der Hubhöhe)

SCHLIESSESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 0,6 m/sec.

Crash-Ausführung:

Zulage für spezielle, beidseitige Auslenkmechanik am Abschlussprofil, um Beschädigungen durch versehentliches Anfahren zu vermeiden: Im Falle einer unbeabsichtigten Kollision kann das Abschluss-Schwert beidseitig aus den Führungen gedrückt werden. Beidseitig angeordnete Schalter melden hierauf den „Crash“ an die Steuerung, sodass der Torlauf sofort gestoppt wird. Nach manuellem Einhängen des Abschlussschilds und Bestätigung am Schaltschrank kann der Automatik-Betrieb wieder aufgenommen werden.

Falls erforderlich:

Automatischer Zwischenhalt bei Höhe  H = ___________ mm

Sonderbehänge:

Polyestergewebe 2,0 mm stark, querstabil, FDA-zugelassen

rot / orange / gelb: nicht antistatisch, siliconfrei

blau / grau-weiß: antistatisch, siliconfrei,

wie vor, jedoch

mit Sichtstreifen aus volltransparentem PVC

(bei Torbehang mit Sichtfenster nur bedingt antistatisch und bedingt

für Lebensmittelindustrie zugelassen)

Alternativ:

Polyestergewebe 2,0 mm stark, schwarzgrau, querstabil, urethanimprägniert,

schwer entflammbar B1 (SE) nach DIN EN 20340 antistatisch, siliconfrei